АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ

ПРИДОРОЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИХ В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Н. А. Давыдова, А. А. Егоров

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная

лесотехническая академия им. С. М. Кирова»

Придорожные защитные насаждения (ПЗН) выполняют две основные функции: декоративные и защитные. В связи с этим выделяют два вида озеленения: декоративное и защитное. Декоративное озеленение применяют для архитектурно-художественного оформления дорог. Защитное озеленение является важным природоохранным мероприятием и включает в себя: противоэрозионное; снегозащитное; пескозащитное; шумозащитное; газо-пылезащитное.

Кафедра ботаники и дендрологии Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии на протяжении нескольких десятилетий изучает зеленые насаждения, в т. ч. и придорожные в Санкт-Петербурге, его пригородах и в других городах. Однако проектирование и строительство новых, необходимых Санкт-Петербургу магистральных дорог, кольцевой автодороги (КАД) и западного скоростного диаметра (ЗСД), начиная с 2004 г., привело к концентрации усилий над изучением структуры и породного состава древесных растений придорожных полос.

Шумо- и газо-пылезащитное озеленение создают на участках дорог, проходящих через населенные пункты или санитарные зоны, ООПТ, через угодья ценных сельскохозяйственных культур и др.

В нормативных документах шумо- и газо-пылезащитное зачастую объединены в одно понятие (ОДМ ..., 1998), что с точки зрения их структуры и выполняемых функций неверно. Чтобы эффективно снижать звук, вертикальная проекция шумозащитных насаждений не должна иметь сквозистость. Фронтальная сомкнутость в шумозащитной полосе достигается шахматным расположением посадок деревьев и созданием в сечении общего контура формы треугольника с более пологой стороной к источнику шума. В этих целях ряды в широких полосах располагают в следующем порядке (по направлению от дороги): низкий кустарник, высокий кустарник, дополнительная порода (невысокое дерево подлеска или 2-го яруса), основная порода (дерево первого яруса), дополнительная порода, высокий кустарник, низкий кустарник (рис. 1).

В шумозащитной полосе со стороны дороги высаживаются растения, устойчивые к воздействию выхлопных газов, в середине полосы, в качестве основной породы, предпочтение лучше отдавать древесным растениям вечнозеленым и с густой кроной. К последним относится наиболее доступный для массового применения вид - ель европейская.

Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие факторы, как ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок. Если с типовой конструкцией шумозащитной лесной полосы согласно большинство авторов и их мнение не противоречит СНиП 11-12-77, то эффективность снижения шума лесополосой является наиболее дискуссионным вопросом. Согласно СНиП 11-12-77, снижение уровня звука полосами зеленых насаждений с 4 до 12 дБА происходит с увеличением ширины полосы с 10 до 30 м, соответственно. Согласно литературным источникам (ОДМ ..., 1998; Заборщикова, Пестрякова, 2004), наибольший эффект снижения уровня звука наблюдается при ширине лесной полосы от 15 до 25 м с основными древесными породами - хвойными (ель, лиственница). В осенне-зимний период лесная полоса из ели также будет давать наибольший эффект снижения уровня звука, чем из лиственничных пород или лиственницы.

Газо-пылезащитная полоса создается из растений, устойчивых к выхлопным газам, и служит для задержания пыли и выхлопных газов. Структура газо-пылезащитной полосы внешне напоминает вертикальную структуру шумозащитной полосы, но имеет ряд принципиальных отличий: создается шириной 10-15 м; расстояние между растениями в ряду больше на 20-30%, чем в шумозащитной. Газозащитная полоса должна быть более рыхлой, для возможного проникновения загрязненного воздуха внутрь нее и оседания загрязняющих частиц под пологом насаждений. При плотной непродуваемой конструкции, в определенных условиях, возможно огибание лесополосы загрязненным воздухом и накапливание загрязняющих частиц в почве за полосой.

Снегозащитное озеленение создают для защиты дорожного полотна от снежных заносов. Структура снегозащитной полосы совсем иная, чем для шумо-, газо- и пылезащитных полос: состоит из нескольких рядов деревьев, с наружной стороны которых расположены кустарники. Ширина полосы может составлять от 4 до 14 м и зависит от объема снегоприноса. При подборе ассортимента необходимо отдавать предпочтение неснеголомким кустарникам и деревьям, высаживаемым со стороны поля.

Со стороны автодороги во всех типах защитных полос должны быть высажены газо-солеустой-чивые виды растений.

Начиная с 2004 г. исследования, проведенные нами в защитных полосах в северной части КАД Санкт-Петербурга и частично опубликованные (Егоров, Давыдова, Ефремова, 2005), показали, что созданные защитные полосы неполны по структуре, используемый посадочный материал не соответствует ГОСТу 24909-81, что привело к плохому состоянию полосы (76,1% древесных растений относятся к усыхающим или сухостою).

В то же время обследование существующих защитных посадок в 2005-2006 гг. в окрестностях Санкт-Петербурга показало, что имеется ряд примеров успешного создания защитных полос с эффективной структурой и подбором ассортимента (Егоров, Давыдова, 2007). Хотя в настоящее время эти полосы теряют свои защитные свойства по причине старения и выпадения основных пород.

В заключение отметим, что при строительстве новых автодорог - КАД и ЗСД, при реконструкции защитных насаждений действующих дорог необходимо уделять внимание природоохранным мероприятиям. Необходимо, в зависимости от условий местопроизрастания, создавать придорожные насаждения с учетом возлагаемых на них функций и соблюдением агротехники выращивания.

Литература

1. Егоров А. А., Давыдова Н. А. Состояние дуба черешчатого вдоль южной магистрали Киевского шоссе в пригороде Санкт-Петербурга // Проблемы деградации дубрав и современные системы ведения лесного хозяйства в них: Материалы научно-практического семинара, 28-30 марта 2007 г., ВГЛТА, Воронеж / Под ред. проф. М.П. Чернышева. - Воронеж: ВГЛТА, 2007. - С. 90-93.

2. Егоров А. А., Давыдова Н. А., Ефремова Е. П. Состояние шумозащитных посадок в северной части кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга // Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка: Сб. тезисов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 16-18 ноября 2004 г. в Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии / Под. общ. ред. А. А. Егорова. - СПб.: СПбГЛТА, 2005. - С. 14-17.

3. Заборщикова Н. П., Пестрякова С. В. Шум города. Оценка и регулирование шумового режима селитебных территорий. - М.: Изд. Ассоц. строит, вузов (АСВ), 2004. - С. 50-53.

4. ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. Федеральная дорожная служба России. - М., 1998. -52 с.