ЗАСОЛЕНИЕ И СОЛОНЦЕВАТОСТЬ ГОРОДСКИХ ПОЧВ

И. Л. Башаркевич, С. Б. Самаев

ФГУП «Институт минералогии, геохимии

и кристаллохимии редких элементов», Москва

Особое внимание качеству городских почв начали уделять с середины 90-х годов, когда в Москве произошла массовая гибель древесной растительности. Больше всего пострадали придорожные насаждения, в которых только 3-6% деревьев не имели признаков ослабления.

Начатое в те годы изучение городских почв показало, что только в крупных лесопарках на периферии города сохранились естественные почвы, под остальными типами зеленых насаждений почвы по основным показателям значительно отличаются от природных аналогов (табл. 1).

Таблица 1

Химические и физико-химические свойства корнеобитаемого слоя почв под зелеными насаждениями

| Типы насаждений | рН | С орг,% | Р205, мг/ 1 00 г | К20, мг/ 1 00 г | Плотный остаток, % | Na обмен., % | Загрязнение тяжелыми металлами (СПК) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | вал | подвижные формы |
| Улицы и магистрали | 7,4 | 2,1 | 41 | 13 | 0,16 | 4,8 | 17 | 44 |
| Бульвары и скверы | 7,1 | 2,5 | 41 | 15 | 0,11 | 2,6 | 48 | 54 |
| Микрорайоны | 7,2 | Ь9 | 27 | 16 | 0,11 | 1,3 | 22 | 48 |
| Парки | 6,6 | 2,1 | 33 | 9,4 | 0,08 | 0,9 | 16 | 38 |
| Лесопарки | 5,6 | 1,5 | 8,3 | 14 | 0,04 | 0,6 | 2,2 | 5,6 |
| Фон | 5,3 | 1,1 | 12 | 4,1 | 0,06 |  |  |  |

На фоне почв остальных типов озеленения почвы под придорожными посадками выделялись наиболее высокими значениями щелочно-кислотного показателя рН, содержания легкорастворимых солей и обменного натрия. Повышены значения этих показателей и для почв бульваров и скверов, находящихся обычно в окружении автомобильными дорог и испытывающих их влияние.

На отдельных площадках вблизи магистралей даже средние значения рН по корнеобитаемому слою превышали 8,0. Между тем известно, что отклонение от оптимальных для растительных видов значений рН в щелочную сторону более губительно для них, чем отклонение в кислую.

Засоление почв наблюдалось на отдельных площадках вдоль крупных магистралей, а также во дворах, содержание легкорастворимых солей соответствовало слабому (плотный остаток 0,2-0,5%), реже среднему (0,5-0,75%) уровням засоления почв. Содержание 0,4-0,6% считают предельным для нормального роста большинства видов растительности, используемой в озеленении Москвы (Кузнецов, Шевякова и др., 1998).

Причиной появления в почвенном поглощающем комплексе натрия является переход при расселении засоленных почв воднорастворимых форм элемента в обменный. Примерно в 35% почвенных профилей, пройденных вблизи магистралей, были встречены горизонты с содержанием обменного натрия больше 5% (слабая солонцеватость), в 8% профилей (вдоль Волгоградского проспекта, Щелковского, Каширского и Рублевского шоссе, Первомайской улицы) содержание обменного натрия в горизонтах составляло 23—45% (солонец). На скверах и бульварах горизонты слабо солонцеватой почвы были встречены почти в 30% изученных почвенных разрезов (большинство из них пройдены в придорожной полосе насаждений), а в сквере на Болотной площади, на бульварах на ул. Добролюбова и Н. Крупской имелись горизонты с содержанием обменного натрия выше 10% (средняя солонцеватость). Во дворах почти в 10% разрезах содержания натрия по отдельным горизонтам достигало 6-9%. Формирование солонцеватости крайне неблагоприятно для роста растительности, поскольку препятствует развитию ее корневой системы.

Сопоставление агро- и геохимических показателей корнеобитаемого слоя почв с состоянием лип, произрастающих в непосредственной близости от изученных почвенных разрезов, позволило установить предельные для этого вида деревьев в условиях Москвы значения рН Н2О почвенного

раствора (7,7) и содержания обменного натрия (13%). Выше этих значений доля сильно ослабленных и усыхающих деревьев (категории состояния 3 и 4) в выборке превышала 25%.

Техногенным источником поступления в городские почвы солей являлась применявшаяся для борьбы с обледенением дорог соляная смесь, почти целиком состоящая из NaCI. Введенная в начале 90-х годов технология снегоуборки включала повышенный расход соли и роторную перевалку снега на газоны, результатом чего явилось значительное накопление натрия и хлора в почвах вдоль транспортных магистралей. В 1 996 г. после засушливой весны содержание натрия составляло от 300 до 1045 мг на 100 г почвы, хлора - от 300 до 1 720 мг. Несмотря на последовавшее ужесточение нормирования расхода соли, данная технология использовалась вплоть до зимы 2000-2001 гг.

Засоление почв губительно сказалось на состоянии зеленых насаждений, за 1997-1999 гг. в городе были удалены сотни тысяч сухостойных деревьев.

В 2001 г. регламент зимнего содержания объектов дорожного хозяйства и технология уборки снега были изменены, в ассортимент применяемых противогололедных материалов были введены новые экологически более безопасные виды реагентов, что привело к прекращению засоления почв на прилегающих к магистралям территориях. В последние годы содержание легкорастворимых солей в верхнем почвенном горизонте не превышает 0,13%, и только в единичных разрезах имеются горизонты с содержанием 0,1 -0,3%. Содержание солей снизилось по сравнению с предыдущим периодом под всеми типами насаждений.

Вместе с тем, в городе продолжают существовать солонцеватые почвы, сформировавшихся в процессе расселения ранее засоленных почв. Наибольшее распространение солонцеватость получила вдоль МКАД - в районе Лианозовского и Тропаревского парков, Лосиного острова, Щелковского шоссе почвы в пределах корнеобитаемого слоя средне и сильно солонцеватые, а в пределах отдельных горизонтов перешли в солонец.

В районе городских улиц и магистралей солонцеватость отсутствует только в 1 8% почвенных разрезов. Высокий уровень ее установлен на участках вдоль Дмитровского (практически весь разрез представлен солонцом) и Каширского шоссе (солонцеватость по разрезу от средней до солонца).

Горизонты среднесолонцеватой почвы зафиксированы в 1 8% почвенных профилей, пройденных вблизи городских дорог. В 58% профилей в придорожной зоне имеется слабосолонцеватая почва, причем в половине случаев солонцеватость распространяется на весь корнеобитаемый слой.

Под остальными типами озеленения горизонты солонцеватых почв установлены на небольшом количестве площадок, уровень солонцеватости преимущественно слабый.

Сравнительно мало за последние годы изменилась и щелочно-кислотная реакция почв. В отдельных шурфах, пройденных вблизи автомагистралей (Дмитровское шоссе, Шмитовский проезд, улица Смоленская-Сенная, Гоголевский бульвар), среднее значение рН на корнеобитаемый слой достигает или превышает 8,0.

Таким образом, если в течение последних пяти лет засоленность городских почв под всеми зелеными насаждениями практически исчезла, то для снижения естественным путем щелочности почв и ликвидации солонцеватости срок оказался недостаточным даже в условиях существующего промывного водного режима. Тем самым продолжают сохраняться неблагоприятные для городской растительности факторы, связанные с имевшим место солевым воздействием на почвы.