ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ НА ПОЧВЫ МОСКВЫ (Методические подходы и история вопроса)

Д. М. Хомяков

МГУ им. М. В. Ломоносова,

факультет почвоведения

Известная номенклатура противогололедных реагентов (ПГР) и технологические характеристики представлены в Отраслевых дорожных нормах: «Требования к противогололедным материалам» ОДН 218.2.027-2003. Их состав и номенклатура постоянно совершенствуются, улучшаются технологические и экологические характеристики. В Москве используются только реагенты, производимые на российских предприятиях. По условиям водоотведения номенклатура ПГР ограничивается только ее хлоридной, ацетатной и формиатной группами.

Для зимнего периода 2006-2007 гг. в Москве были закуплены и использовались на объектах дорожного хозяйства реагенты только хлоридной группы - 122 тыс. т. твердых и 261 тыс. т жидких материалов с учетом экспериментальных реагентов, для 2007-2008 года - 85 тыс. т твердых и 220 тыс. т - жидких, соответственно.

Вещества (соли или растворы), планируемые к использованию в качестве противогололедных реагентов, имеют сложный химический состав, зависящий от технологии производства и сырьевой базы. Основными элементами в применяющихся в 2000-2007 гг. в Москве ПГР являются кальций и хлор. Многокомпонентные реагенты (композиты) содержат достаточно высокие концентрации калия, магния и натрия, а также иные элементы.

Отбор проб из промышленных партий материалов осуществляется в соответствии с действующими федеральными стандартами и городскими нормативно-техническими документами.

В задачу оценки воздействия ПГР на почву и растительность, а также иные компоненты окружающей природной среды входит определение содержания в веществе, планируемом к использованию в качестве твердого (жидкого) ПГР, элементов и соединений, являющихся потенциальными загрязнителями почв и природных вод, в первую очередь, 1 и 2 классов опасности для почв (ГОСТ 17.4.1.02-83). Современные методы и имеющаяся приборная база позволяет определять в условиях «массовых анализов» более 70 элементов.

Для определения химического состава ПГР (концентраций основных компонентов и примесей) используются следующие методы химического анализа: кальция - титриметрический; магния, калия, натрия - атомно-абсобрционный; рН и хлор-иона - потенциометрический; фтор-, иод-, бром- и бор-ионов — манометрический; для иных элементов-примесей — масс-спектральный и атомно-эмиссионные методы анализа химического состава. Имеющиеся данные оформляются в виде протокола испытаний химического состава.

Ориентировочный расчет возможного поступления ПГР на дорожное покрытие проводится, исходя из разовой нормы расхода твердого реагента 60 г/м2 (жидкого - 60 мл/м2, соответственно) и количества обработок за сезон, равного 50. Условно предполагается, что это количество ПГМ (3 кг/м2 или 3 л/м2) совместно со снегом при роторной перевалке попадает на почву придорожных газонов на территорию, аналогичной (равной) площади дороги. Поверхностный сток не учитывается. Считается, что весной в результате внутрипочвенного стока все химические вещества будут накапливаться в верхнем 0-10 см слое почвы (масса его составляет примерно 150 кг/м2).

Расчетная оценка вероятного воздействия ПГР на прилегающие к объектам дорожного хозяйства участки почвенного покрова и зеленых насаждений является весьма условной. В ней рассматривается случай самой неблагоприятной с экологической точки зрения ситуации. В реальных городских условиях до 80% ПГМ вместе с талыми водами уже зимой попадает в дренажно-коллекторную сеть, утилизируются вместе со снегом на СПП. Оставшееся количество весной частично будет смыто (вымыто) с поверхностным и внутрипочвенным стоком. Большая часть смытого и вымытого весной количества солей в конечном итоге попадет в объекты гидросферы.

Вследствие этого уровень потенциально возможного воздействия ПГР на зеленые насаждения и придорожные территории значительно снижается (как минимум на два порядка) по сравнению с расчетным. Возрастает нагрузка на очистные сооружения, для недопустимости негативного влияния на компоненты окружающей среды в этом случае существенно увеличивается роль очистки стоков и расширения объемов утилизации снега и льда с объектов городского дорожного хозяйства на СПП на сетях хоз-фекальной канализации или мобильных снеготаялках с последующей полной очисткой стоков.

При систематическом применении реагентов хлоридной группы на одних и тех же объектах дорожного хозяйства, нарушениях принятых регламентов и технологии зимней снегоуборки нельзя полностью исключить проявление локальных эффектов ухудшения состояния окружающей среды, обусловленное наличием в их составе представителей группы галогенов (хлора, фтора и брома) и бора.

Необходимо периодическое обследование почв и вод (грунтовых и поверхностных) на содержание хлоридов, бромидов, бромсодержащих органических соединений, фторидов и боратов, а также проведение комплексного экологического мониторинга.

Снижение уровня потенциального воздействия ПГР и повышение уровня экологической безопасности можно обеспечить, строго соблюдая регламент зимнего содержания улиц, магистралей, проездов и площадей, исключающий роторную перевалку снега на придорожные газоны. Дальнейшее совершенствование технологии возможно, если: дифференцировать не только нормы расхода, но и виды используемых реагентов в зависимости от метеорологических условий; установить лимиты на количество ежегодных обработок и суммарной дозе по определенным материалам; чередовать различные по химическому составу ПГР на одних и тех же объектах дорожного хозяйства в течение одного зимнего периода или через год; выделить территории и объекты, где ПГР не используются или используются наиболее экологически безопасные материалы.

При наличии реагентов отечественного производства, более безопасных с точки зрения вероятного воздействия на компоненты окружающей природной среды и человека, целесообразно постоянно корректировать (оптимизировать) номенклатуру и объемы используемых в городе противогололедных материалов, учитывая: особенности их химического состава, экологические, санитарно-гигиенические и технологические требования к ним, а также общий баланс ПГР, складывающийся в Москве, и действующую систему снегоуборки.

На сегодняшний день осуществить более адекватную оперативную предварительную прогнозную оценку влияния противогололедных реагентов на почвенный покров и зеленые насаждения не представляется возможным. Реальное состояние городских почв, иных компонентов окружающей среды и динамика их изменений выявляются только в результате анализа информации экологического мониторинга.