ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МОСКВЕ

А. А. Шрейбер

ОАТИ города Москвы

В течение более 1 0 лет Объединением административно-технических инспекций Москвы обеспечивался контроль за созданием и содержанием зеленых насаждений, использованием и применением качественных грунтов на всей территории города - магистралях, основных улицах, в парках, скверах, бульварах, на дворовых и ведомственных территориях. В составе Объединения функционировали в период с 1 994 до декабря 2007 года - специализированная Инспекция по контролю за состоянием зеленых насаждений и с 1999 года - декабря 2007 г. - специализированная аналитическая лаборатория для проведения независимого контроля состояния объектов озеленения.

Значительный опыт контрольной деятельности и данные, полученные в ходе осуществления контроля на протяжении всего жизненного цикла создания объектов озеленения, а именно:

- контроля наличия и качества проектно-сметной документации на зеленое строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зеленых насаждений;

- контроля за качеством работ по зеленому строительству, ремонту и реконструкции зеленых насаждений;

- контроля за содержанием объектов I категории (парков, садов, скверов, бульваров, зеленых насаждений вдоль магистралей и улиц городского значения) и объектов II и III категорий (насаждения местного значения и на дворовых территориях);

позволяют сделать некоторые выводы.

Основываясь на статистике выявленных нарушений, Объединение во многих случаях оценивает состояние зеленых насаждений в городе как неудовлетворительное. Так, за 10 месяцев 2007 г. инспекторским составом выявлено более 45 тыс. нарушений правил создания и содержания зеленых насаждений на территории города, что на 43% больше, чем за такой же период 2006 года.

1. Основными нарушениями правил создания и содержания зеленых насаждений, выявленными в 2007 году, являются:

- несвоевременное проведение регламентных мероприятий при эксплуатации существующих насаждений, более 41 тыс. нарушений (92%) - наличие сухих и сломанных ветвей в кронах деревьев, несвоевременное удаление сухих и аварийных деревьев, несвоевременное и некачественное кошение газонов и др.;

- нарушение технологии озеленительных работ, более 900 нарушений (2%) - несоблюдение действующих СНиПов и ГОСТов при ведении озеленительных работ, использование некачественных посадочного материала и грунтов, занижение норм высадки цветочной рассады.

Приведенные данные показывают, что для повышения качества объектов озеленения необходимо, прежде всего, совершенствовать структуру управления и содержания объектов, решать вопросы финансирования регламентных работ в период эксплуатации объектов. Содержание объектов озеленения, в том числе, вновь созданных, остается на низком уровне (нарушений правил содержания зеленых насаждений в 2007 году выявлено на 43% больше, чем за аналогичный период 2006 г.).

2. Контроль качества при проведении озеленительных работ, компенсационных посадок являлся одним из основных направлений деятельности инспекции по контролю за состоянием зеленых насаждений. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом качество работ в целом при создании зеленых насаждений (в том числе и посадка) улучшилось, об этом свидетельствует меньшее число выявленных нарушений (900 за 2007 год, 1380 за 2006 год), что составляет 62% по сравнению с прошлым годом. Однако имели место нарушения, анализ возникновения которых показывает, что:

- следует отметить недостаточную проработку вопросов планирования проведения озеленительных работ. Так, в ходе проверок инспекторами ОАТИ были выявлены факты самовольной замены согласованных и утвержденных адресов при проведении сезонных посадок. Как правило, это происходит без подготовки и согласования соответствующей документации. Подобные замены приводят зачастую к посадке деревьев на коммуникации или к нарушениям правил размещения саженцев;

- среди данного вида нарушений также следует выделить нарушения технологии посадки. Нередко посадочные места не были готовы заранее или подготовлены не в полном объеме. Отмечались нарушения и в части несоблюдения требуемого пооперационного регламента (не производится подсыпка плодородного грунта, не вносятся удобрения, совершенно отсутствует необходимый при посадках полив);

- много нареканий у специалистов Объединения вызывало качество посадочного материала, его видовой состав. Так, в ходе обследования 26 объектов, на которых проводились массовые осенние посадочные работы текущего года, были выявлены нарушения по качеству посадочного материала, который не соответствовал требованиям стандарта (малые размеры саженцев, не сформирована крона, не развита корневая система, имеются многочисленные механические повреждения стволовой части и корневой системы из-за нарушения правил транспортировки) на 5 объектах, что составляет или 19%.

3. Приоритетными задачами Специализированной лаборатории ОАТИ являлся контроль качества растительных грунтов на объектах озеленения и фитопатологический контроль за распространением опасных заболеваний и вредителей растений. В 2007 году лабораторией было проведено агрохимическое обследование почв более чем на 250 объектах. Результаты работы показали, что из общего объема обследованных растительных грунтов лишь 51 % полностью соответствует нормативам.

Остро стоит вопрос выявления и ликвидации очагов графиоза и ясеневых насаждений, пораженных бриллиантовой узкотелой златкой. Отсутствие в службах городских заказчиков специалистов, разбирающихся в этом вопросе, приводит к тому, что договора на проведение обследования насаждений ПСЗР ГУП «Мосзеленхоз» заключаются формально, что приводит к увеличению количества насаждений с признаками этих болезней из года в год.

4. Специалисты ОАТИ отмечают недостаточный уровень качества проведения озеленительных работ, в том числе, на дворах комплексного благоустройства, это приводит к тому, что уже на следующий год приходится возвращаться на одни и те же объекты и заново переделывать выполненные работы.

5. Отдельно стоит остановиться на вопросе пересадки крупномерных деревьев при осуществлении градостроительной деятельности. Имеют место случаи, когда в пересадку назначаются старовозрастные и больные деревья, которые запрещены к пересадке соответствующими нормативными документами. Все это приводит к низкому проценту приживаемости. При этом практически отсутствует система восстановления неприжившихся деревьев новыми посадками и не осуществляется передача пересаженных деревьев и кустарников на баланс организации-балансодержателя территории, что, как следствие, приводит к недостаточности или отсутствию регламентных уходных мероприятий.

6. Другое важное направление в обеспечении экологических требований в Москве - контроль за применением противогололедных реагентов при зимней уборке улиц и магистралей города и их влиянием на состояние зеленых насаждений. Данный вид контроля осуществлялся сотрудниками Специализированной аналитической лаборатории ОАТИ с 1999 года.

Лаборатория проводила исследования содержания в снеговом покрове и в почвах примагистральных озелененных территорий наиболее агрессивного химического элемента, входящего в состав практически всех противогололедных реагентов, - иона хлора. Определение концентрации иона хлора не случайно, так как именно растворенные в воде хлористые соли натрия или кальция (входят в ХКМ) изменяют осмотическое давление жидкостей, что ведет к нарушению водного баланса растений и, следовательно, к их усыханию.

7. Существует проблема с нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений Москвы. Выделение средств на содержание зеленых насаждений в городе осуществляется при отсутствии единого регламента по уходу за насаждениями, а разработанный ДЖКХиБ г. Москвы регламент для объектов озеленения первой категории не учитывает в полной мере требования «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» от 10.09.2002 №743-ПП.

8. Двадцать процентов территории Москвы составляют особо охраняемые природные объекты. Данные территории находятся на балансе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Как любой балансодержатель территории, Департамент в лице Управления особо охраняемых природных территорий и Дирекций природных заказников, парков просто обязан иметь паспорт объекта озеленения, включающий в себя полную инвентаризацию зеленых насаждений, дорожно-тропиночной сети, строений, МАФ, включая геодезическую съемку Природного заказника с установкой пикетов и промеров в натуре. Это должно быть сделано, в первую очередь, на тех объектах, которые вновь созданы, благоустроены и вводятся в эксплуатацию (открываются для посещения).

Нормативно-производственный регламент содержания особо охраняемых территорий не разработан и не утвержден, поэтому требования к территориям природного комплекса такие же, как и к городским паркам, скверам, что может быть не всегда оправдано.

9. Решение вышеперечисленных проблем в большей степени сводится к усилению ведомственного контроля служб заказчиков.

Первоочередными направлениями в повышении качества озеленительных работ в городе Москве, на наш взгляд, являются следующие:

- введение штатных специалистов-озеленителей в ГУ ИС районов;

- грамотное планирование озеленительных работ, соответствие титульных списков утвержденным адресам при выполнении плановых посадок;

- строгий контроль за наличием качественных проектов для программ озеленительных работ;

- обязательное получение страховых полисов службами-заказчиками на все виды работ по благоустройству от организаций, их проводивших.